UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

RELAZIONE PROGETTO

Sensori, Rivelatori e Dispositivi Elettronici

Docente:

Prof. Antonio Iula

Studente:

Michael Pio Stolfi     68787

ANNO ACCADEMICO 2024-2025

Sommario

Sommario	2

Introduzione	3

Il metodo CCM	4

Dati di partenza	4

# Introduzione

Lo scopo del presente documento è quello di riassumere, analizzare e presentare in maniera composta e ordinata i risultati ottenibili con il “metodo CCM”.

Il metodo denominato CCM (dai suoi creatori Capece, Caporale, Manfreda), è un metodo di feature extraction utile nell’estrazione del pattern venoso del palmo di una mano. Insieme con il presente documento è presente anche il manuale originale del metodo, che però in alcuni punti, risulta poco chiaro e oltremodo ostico. Uno degli obbiettivi di questo elaborato sarà proprio la spiegazione dettagliata con immagini a supporto del funzionamento del metodo e dei suoi effetti pratici sul volume da elaborare.

Nello specifico ci si concentrerà sul passaggio di binarizzazione, che rappresenta il cuore del metodo CCM nonché la sua parte più complessa.

# Il metodo CCM

## Dati di partenza

Il metodo CCM prende come input inziale i file “.mat” contenenti i dati relativi alle varie acquisizioni dei vari utenti. È possibile osservare il contenuto di un file “.mat”  nella cattura seguente:

Figura 1: Preview MATLAB di un file .mat relativo all’acquisizione "00" dell'utente "Brienza".

Delle matrici precedenti quella di interesse è la matrice M, che come è possibile osservare è una matrice tridimensionale di dimensioni originali 835×820×320 voxel. Per tale matrice, come è possibile notare anche dalle dimensioni dei singoli vettori colonna, la convenzione utilizzata per le dimensioni è la seguente:

- 1ª dimensione (i) → righe → contiene i dati dell’asse Z;

- 2ª dimensione (j) → colonne → contiene i dati dell’asse X;

- 3ª dimensione (k) → pagine → contiene i dati dell’asse Y.

Quindi la matrice di partenza è nella forma zxy, però molte funzioni di elaborazione e stampa delle immagini tridimensionali in MATLAB usano la forma yxz. Il passaggio dalla prima alla seconda forma è banale infatti basta eseguire il seguente pezzo di codice:
M = permute(M, [3 2 1]);

La precedente matrice può essere ora comodamente mostrata in MATLAB grazie all’ausilio della funzione predefinita “volshow(…)”. Per mostrare questo volume e tutti quelli seguenti verrà utilizzata la funzione custom “graficoVolshow(…)” che di occupa in autonomia della creazione di alcuni componenti grafici necessari a lanciare volshow. La matrice tridimensionale di partenza si presenta quindi come segue:

Figura 2: Rappresentazione grafica della matrice M relativa all’acquisizione "00" dell'utente "Brienza".

## Ridimensionamento

La funzione cropMatrice.m ridimensiona la matrice M, di dimensioni originali 835×820×320 voxel, estraendone una porzione centrale di 650×650×320 voxel.

La zona centrale del volume contiene le informazioni più rilevanti per l’analisi, poiché qui le vene risultano maggiormente visibili e distinguibili. Al contrario, i bordi del volume presentano un’elevata quantità di "rumore" e artefatti indesiderati che complicano il processo di feature extraction; questi disturbi, essendo troppo attaccati alle vene, sono difficili da separare senza compromettere la qualità d’insieme del pattern venoso. Il cropping centrale permette di isolare la parte interna della matrice, riducendo l'influenza del rumore periferico e preservando dettagli rilevanti per l’estrazione delle feature, senza "sporco" eccessivo.

Inoltre, la riduzione della matrice M a una risoluzione più contenuta riduce significativamente il numero di voxel da elaborare, con un conseguente risparmio nei tempi di calcolo. Questo è particolarmente vantaggioso nelle successive fasi di estrazione delle feature, che altrimenti richiederebbero un elevato carico computazionale per l’analisi dell’intero volume originario.

Di seguito è possibile osservare sempre la precedente matrice M ridimensionata come appena descritto:

Figura 3: Rappresentazione grafica della solita matrice M dopo il ridimensionamento.